## Полезные советы автолюбителям по уходу за автомобилем в зимний период

Основные факторы, влияющие на запуск двигателя в холодное время:

- Исправность узлов, агрегатов и электронных систем автомобиля.

- Качество топлива.

- Cостояние свечей зажигания – для бензинового двигателя или свечей накаливания – для дизельного. Также большое значение имеет соответствие типа и марки свечей требованиям производителя.

- Пусковые свойства аккумуляторной батареи.

- Качество моторного масла, соответствие низкотемпературной вязкости масла реальным климатическим условиям эксплуатации.

- Соблюдение правил запуска холодного двигателя автомобиля, изложенных в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Рекомендации по эксплуатации двигателя при низкой температуре:

Используйте соответствующие стандартам материалы и жидкости

Для нормального функционирования  автомобиля в зимний период необходимо, чтобы все эксплуатационные материалы и жидкости (в т. ч. топливо) соответствовали принятым стандартам.

К сожалению, как показывает практика, некоторые поставщики не обеспечивают соответствие продаваемого топлива требованиям российских стандартов. В основном это касается сезонных характеристик топлива ("летние" и "зимние" сорта), а также наличия примесей. Все это негативно влияет на пусковые свойства двигателей при пониженной (ниже - 20ºС) температуре. Причем особенно резко это ухудшает свойства наиболее современных двигателей: бензиновых с многоточечным впрыском топлива (MPI) и дизельных с непосредственным  впрыском топлива (CRDi).

Примите специальные меры по подготовке автомобиля к зимним условиям

В заводских условиях автомобиль подготавливают для эксплуатации при температуре не ниже - 25ºС. Для эксплуатации автомобиля при более низких температурах его необходимо подготовить специально. Для того чтобы вы могли в полной мере оценить надежность и высокие технические характеристики двигателей, и не сталкивались с проблемами в зимний период, рекомендуем Вам придерживаться нескольких несложных правил:

- В холодное время года необходимо заправлять автомобиль качественным «зимним» топливом рекомендуемой производителем автомобиля марки. До наступления холодного сезона подберите из удобных Вам АЗС ту, качество топлива на которой не вызывает у Вас сомнений, и заправляйтесь только на ней.

- Залейте моторное масло с соответствующей вязкостно-температурной характеристикой – для температур ниже - 25ºС (см. Руководство по эксплуатации Вашего автомобиля);

- Приведите в норму уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее (плотность электролита 1,28-1,29 г/см³; для температур ниже -30ºС – 1,30 г/см³). Аккумуляторная батарея должна быть хорошо заряжена;

- Проверьте концентрацию антифриза – для низких температур она должна составлять примерно 60% (но не выше, иначе падает эффективность антифриза);

Если вы владелец автомобиля с бензиновым двигателем:

- Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу перед ночной стоянкой, т.к. прогрев свечей зажигания до температуры, обеспечивающей самоочистку электродов от углеродистых отложений, выше 400ºС, происходит при нагрузочных режимах работы двигателя.

- Если же режим эксплуатации не позволил прогреть свечи до температуры самоочистки, перед тем, как выключить двигатель при постановке на длительную стоянку, поднимите обороты двигателя нажатием на педаль акселератора до 2500 – 3000 об/мин на 2 – 3 минуты.

Советы по запуску двигателя при низкой температуре:

- Перед запуском двигателя отключите все потребители электроэнергии (освещение, обогрев заднего стекла, сидений, магнитолу и т.п.).

- Перед запуском двигателя выжмите педаль сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач). Отпустите педаль сцепления после начала устойчивой работы двигателя.

- Если двигатель не запускается из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то действуйте согласно инструкциям по пуску двигателя, приведенным в разделе «Пуск двигателя от внешнего источника» Руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.

- В случае если двигатель не завелся, несмотря на следование вышеизложенным рекомендациям, прекратите дальнейшие попытки запуска и свяжитесь со специалистами сервисного центра.

- Двигатель считается прогретым достаточно, если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начинает двигаться. Если же автомобиль не оснащен указателем температуры двигателя, вывод о достаточной для начала движения температуре двигателя можно сделать по снизившейся частоте его оборотов. Слишком продолжительный прогрев двигателя приведет к увеличению расхода топлива.

- Перед эксплуатацией автомобиля подробно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Вашего автомобиля.

Дополнительные рекомендации для владельцев автомобилей с бензиновым двигателем:

- Не рекомендуется делать более 3 попыток запуска двигателя. Длительность каждой попытки не  должна превышать 10 секунд, иначе аккумуляторная батарея может разрядиться. Если двигатель не начал работать, возвратите ключ в замке зажигания в положение «LOCK» («Блокировка»). Во время попытки желательно удерживать стартер включенным до начала устойчивой работы двигателя. Между попытками делайте паузы в 10-20 секунд. Повторное включение стартера до полной остановки двигателя может привести к поломке стартера.

- Если двигатель не запустился с первой попытки, не пытайтесь запустить его снова тут же, подождите примерно 20 секунд. Это позволит аккумулятору восстановиться и выдать при следующей попытке максимальный пусковой ток, а также даст возможность впрыснутому при неудачной попытке запуска бензину испариться и лучше перемешаться с воздухом, что создаст лучшие условия для запуска двигателя.

- Если при низкой температуре двигатель не запустился с 2 попыток (не "схватывает"), сделайте еще одну попытку, нажав педаль акселератора примерно до половины ее полного хода при прокручивании двигателя стартером. Отпустите педаль сразу после начала устойчивой работы двигателя.

- Нельзя применять при пуске многократное нажатие на педаль акселератора: это приведет к “заливанию” свечей зажигания бензином.

- Если при попытках пуска двигатель сначала "схватывал", но потом перестал, вероятно произошло переобогащение топливо-воздушной смеси (так называемое «заливание свечей»). В этом случае вначале включите стартер на 5-6 секунд при полностью нажатой педали акселератора (т.е. произведите «продувку свечей»), после чего подождите примерно 20 секунд и запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора или нажимая ее до половины хода.

Опыт скандинавских стран доказывает целесообразность установки системы предпускового подогрева

Подогреватели обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.

На любой легковой машине, в самый сильный мороз!

В российском климате прогрев двигателя и салона автомобиля перед пуском, а иногда и дополнительный подогрев во время движения - необходимое условие его нормальной эксплуатации. Поэтому всё большей популярностью среди автовладельцев пользуются подогреватели двигателя и салона, работающие на топливе из бака автомобиля.

Предпусковой подогреватель значительно улучшает показатели безопасности, комфорта, экономичности, долговечности и экологической чистоты автомобиля, т.к. ещё до начала поездки:

- двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время и силы, но и позволяет заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объём вредных выбросов;

- в салоне тепло и комфортно;

Системы автоматического запуска при понижении температуры двигателя до определенного уровня также позволяют обеспечить уверенный запуск двигателя после стоянки.

Данные системы имеют более низкую, по сравнению с автономными топливными подогревателями, стоимость приобретения и установки, однако требуют заметно больших топливных затрат при эксплуатации. При их использовании необходимо учитывать и следующие:

- Их использование требует более частого периодического обслуживания автомобиля, т.к. они делают условия работы двигателя более сложными (см. Сервисную книжку автомобиля);

- Многократные автозапуски с продолжительной работой на холостом ходу могут привести к разрушению деталей выпускной системы. Это происходит вследствие скопления значительного объема водяного конденсата в системе выпуска отработанных газов. После остановки двигателя вода застывает, ледяная пробка в системе выпуска препятствует  последующему запуску двигателя. Данные неисправности не могут быть отнесены к ответственности производителя автомобиля, и их устранение не покрывается гарантийными обязательствами.

Хотим напомнить Вам, что эксплуатация автомобиля при экстремально низких температурах приводит к преждевременному износу деталей подвески, рулевого управления и других элементов автомобиля. Поэтому в такие периоды по возможности рекомендуем не эксплуатировать автомобиль. Если все же автомобиль эксплуатируется, режим эксплуатации должен быть максимально щадящим. Это позволит пережить морозы без последствий для «здоровья» вашего автомобиля и, соответственно, без дополнительных затрат на ремонт и восстановление впоследствии.

С уважением, технические специалисты Автоцентра «Оками на Сибирском тракте»!