## Полезные советы автолюбителям по уходу за автомобилем в зимний период

Уважаемые автолюбители!

В зимний период автомобилю необходим особый уход. Автоцентр «Оками на Сибирском тракте» предлагает вам несколько полезных советов, которые помогут поддерживать автомобиль в хорошем состоянии даже зимой.

Основные факторы, влияющие на запуск двигателя в холодное время:

- Исправность узлов, агрегатов и электронных систем автомобиля.

- Качество топлива.

- Свечи зажигания, состояние, соответствие типа и марки свечей требованиям производителя.

- Пусковые свойства аккумуляторной батареи.

- Качество моторного масла, соответствие низкотемпературной вязкости масла реальным климатическим условиям эксплуатации.

- Соблюдение правил запуска холодного двигателя автомобиля, изложенных в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Рекомендации по эксплуатации бензинового двигателя при низкой температуре:

Используйте соответствующие стандартам материалы и жидкости

Для нормального функционирования  автомобиля в зимний период необходимо, чтобы все эксплуатационные материалы и жидкости (в т. ч. топливо) соответствовали принятым стандартам.

К сожалению, как показывает практика, некоторые поставщики не обеспечивают соответствие продаваемого топлива требованиям российских стандартов. В основном это касается сезонных характеристик топлива ("летние" и "зимние" сорта), а также наличия примесей, которые вызывают образование нагара на свечах зажигания. Все это негативно влияет на пусковые свойства двигателей при пониженной (ниже - 20ºС) температуре. Причем особенно резко это ухудшает свойства наиболее современных двигателей с многоточечным впрыском топлива (MPI).

Примите специальные меры по подготовке автомобиля к зимним условиям

В заводских условиях автомобиль подготавливают для эксплуатации при температуре не ниже - 25ºС. Для эксплуатации автомобиля при более низких температурах его необходимо подготовить специально. Для того чтобы вы могли в полной мере оценить надежность и высокие технические характеристики двигателей, и не сталкивались с проблемами в зимний период, рекомендуем Вам придерживаться нескольких несложных правил:

- В холодное время года необходимо заправлять автомобиль качественным «зимним» бензином рекомендуемой производителем автомобиля марки. До наступления холодного сезона подберите из удобных Вам АЗС ту, качество топлива на которой не вызывает у Вас сомнений, и заправляйтесь только на ней.

- Залейте моторное масло с соответствующей вязкостно-температурной характеристикой – для температур ниже - 25ºС (см. Руководство по эксплуатации Вашего автомобиля);

- Приведите в норму уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее (плотность электролита 1,28-1,29 г/см³; для температур ниже -30ºС – 1,30 г/см³). Аккумуляторная батарея должна быть хорошо заряжена;

- Проверьте концентрацию антифриза – для низких температур она должна составлять примерно 60% (но не выше, иначе падает эффективность антифриза);

- Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу перед ночной стоянкой, т.к. прогрев свечей зажигания до температуры, обеспечивающей самоочистку электродов от углеродистых отложений, выше 400ºС, происходит при нагрузочных режимах работы двигателя.

- Если же режим эксплуатации не позволил прогреть свечи до температуры самоочистки, перед тем, как выключить двигатель при постановке на длительную стоянку, поднимите обороты двигателя нажатием на педаль акселератора до 2500 – 3000 об/мин на 2 – 3 минуты.

Советы по запуску двигателя при низкой температуре:

- Перед запуском двигателя отключите все потребители электроэнергии (освещение, обогрев заднего стекла, сидений, магнитолу и т.п.).

- Перед запуском двигателя выжмите педаль сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач). Отпустите педаль сцепления после начала устойчивой работы двигателя.

- Не рекомендуется делать более 3 попыток запуска двигателя. Длительность каждой попытки не  должна превышать 10 секунд, иначе аккумуляторная батарея может разрядиться. Если двигатель не начал работать, возвратите ключ в замке зажигания в положение «LOCK» («Блокировка»). Во время попытки желательно удерживать стартер включенным до начала устойчивой работы двигателя. Между попытками делайте паузы в 10-20 секунд. Повторное включение стартера до полной остановки двигателя может привести к поломке стартера.

- Если двигатель не запустился с первой попытки, не пытайтесь запустить его снова тут же, подождите примерно 20 секунд. Это позволит аккумулятору восстановиться и выдать при следующей попытке максимальный пусковой ток, а также даст возможность впрыснутому при неудачной попытке запуска бензину испариться и лучше перемешаться с воздухом, что создаст лучшие условия для запуска двигателя.

- Если при низкой температуре двигатель не запустился с 2 попыток (не "схватывает"), сделайте еще одну попытку, нажав педаль акселератора примерно до половины ее полного хода при прокручивании двигателя стартером. Отпустите педаль сразу после начала устойчивой работы двигателя.

- Нельзя применять при пуске многократное нажатие на педаль акселератора: это приведет к “заливанию” свечей зажигания бензином.

- Если при попытках пуска двигатель сначала "схватывал", но потом перестал, вероятно произошло переобогащение топливо-воздушной смеси (так называемое «заливание свечей»). В этом случае вначале включите стартер на 5-6 секунд при полностью нажатой педали акселератора (т.е. произведите «продувку свечей»), после чего подождите примерно 20 секунд и запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора или нажимая ее до половины хода.

- Если двигатель не запускается из-за частичного или полного разряда аккумуляторной батареи, то действуйте согласно инструкциям по пуску двигателя, приведенным в разделе «Пуск двигателя от внешнего источника» Руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.

- В случае если двигатель не завелся, несмотря на следование вышеизложенным рекомендациям, прекратите дальнейшие попытки запуска и свяжитесь со специалистами сервисного центра.

- Двигатель считается прогретым достаточно, если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начинает двигаться. Если же автомобиль не оснащен указателем температуры двигателя, вывод о достаточной для начала движения температуре двигателя можно сделать по снизившейся частоте его оборотов. Слишком продолжительный прогрев двигателя приведет к увеличению расхода топлива.

- Перед эксплуатацией автомобиля подробно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации Вашего автомобиля.

Опыт скандинавских стран доказывает целесообразность установки системы предпускового подогрева.

Подогреватели обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон и свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки.

На любой легковой машине, в самый сильный мороз!

В российском климате прогрев двигателя и салона автомобиля перед пуском, а иногда и дополнительный подогрев во время движения - необходимое условие его нормальной эксплуатации. Поэтому всё большей популярностью среди автовладельцев пользуются подогреватели двигателя и салона, работающие на топливе из бака автомобиля.

Предпусковой подогреватель значительно улучшает показатели безопасности, комфорта, экономичности, долговечности и экологической чистоты автомобиля, т.к. ещё до начала поездки:

- двигатель прогрет и легко заводится – а это не только экономит время и силы, но и позволяет заметно снизить потребление топлива, общую нагрузку на аккумулятор, износ двигателя и объём вредных выбросов;

- в салоне тепло и комфортно;

Системы автоматического запуска при понижении температуры двигателя до определенного уровня также позволяют обеспечить уверенный запуск двигателя после стоянки.

Данные системы имеют более низкую, по сравнению с автономными топливными подогревателями, стоимость приобретения и установки, однако требуют заметно больших топливных затрат при эксплуатации. При их использовании необходимо учитывать и следующие:

- Их использование требует более частого периодического обслуживания автомобиля, т.к. они делают условия работы двигателя более сложными (см. Сервисную книжку автомобиля);

- Многократные автозапуски с продолжительной работой на холостом ходу могут привести к разрушению деталей выпускной системы. Это происходит вследствие скопления значительного объема водяного конденсата в системе выпуска отработанных газов. После остановки двигателя вода застывает, ледяная пробка в системе выпуска препятствует  последующему запуску двигателя. Данные неисправности не могут быть отнесены к ответственности производителя автомобиля, и их устранение не покрывается гарантийными обязательствами.

Хотим напомнить Вам, что эксплуатация автомобиля при экстремально низких температурах приводит к преждевременному износу деталей подвески, рулевого управления и других элементов автомобиля.

С уважением, технические специалисты автоцентра «Оками на Сибирском тракте»!

Оками на Сибирском тракте

Екатеринбург

Сибирский тракт, 30

(343) 222-22-20